基于耦合反应机理的转炉冶炼终点预测模型 V2
全部公式汇总（按13步执行顺序排列）

（公式列使用 LaTeX 代码，可复制到支持 LaTeX 的编辑器或在线工具中渲染）

## 一、静态模型 — 物料平衡与热量平衡

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 元素氧化通式 | $[M] + n[O] = (MO_n)$ | 转炉内各元素氧化的通用反应式。M = C, Si, Mn, P, V, Ti, Fe；n为各元素氧化所需氧原子数（按修正后标准氧化态）。 |
| S-2 | 物料平衡原理 | $\sum m_{in} = \sum m_{out}$ | 铁水 + 废钢 + 辅料 + 氧气 = 钢水 + 炉渣 + 炉气 + 粉尘 + 铁损。基于元素质量守恒。 |
| S-3 | 热量平衡原理 | $\sum Q_{in} = \sum Q_{out}$ | 热收入（元素氧化放热 + C2S/C3P形成热 + 二次燃烧热 + 铁水物理热）= 热支出（废钢熔化 + 辅料分解 + 烟气带走 + 辐射 + 炉衬 + 钢液升温 + 炉渣升温）。 |
| S-4 | 合理废钢量反算 | $m_{scrap} = f(Q_{balance})$ | 由热平衡差额反算合理的废钢加入量。 |
| S-5 | 铁耗 | $\eta_{Fe} = \frac{m_{\text{铁水}} + m_{\text{废钢}}}{m_{\text{出钢量}}} \times 1000 \quad (\mathrm{kg/t钢})$ | 每生产1t合格钢水所消耗的铁料总量（铁水+废钢），反映铁料利用率的冶炼经济指标。 |

## 二、Step 1 — 混合能计算（Nakanishi公式）

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 顶吹混合能 (式14) | $\varepsilon_T = \frac{0.0403 \cdot Q_T \cdot D \cdot U^2 \cdot \cos^2\theta}{W \cdot X}$ | 顶吹氧气射流冲击熔池的搅拌能(W/t)。QT: 供氧流量(m³/min); D: 喷嘴直径(m); U: 出口气速(m/s); θ: 喷嘴与垂直轴夹角(°); W: 铁水质量(kg); X: 枪位高度(m)。 |
| 1-2 | 底吹混合能 (式15) | $\varepsilon_B = \frac{28.5 \cdot Q_B \cdot T}{W} \cdot \lg\!\left(1 + \frac{H}{148}\right)$ | 底吹氩气上浮膨胀的搅拌能(W/t)。QB: 底吹氩气流量(m³/min); T: 铁水温度(K); H: 熔池深度(m)。 |
| 1-3 | 总混合能 | $\varepsilon_{total} = \varepsilon_T + \varepsilon_B$ | 顶吹+底吹混合能之和，代表熔池受到的总搅拌功率(W/t)。 |

## 三、Step 2 — 动态修正传质系数（Kitamura模型扩展）

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 钢液传质系数 (V2-km) | $k_m = k_m^0 \times \left( \frac{\varepsilon_{total}}{\varepsilon_{total}^0} \right)^{\gamma}$ | 钢液传质系数随总混合能动态更新。km0: 基准传质系数（标定值）; ε0: 基准混合能; γ: 搅拌指数（0.2~0.5）。γ=0.5时近似退化为Kitamura原式。 |
| 2-2 | 炉渣传质—气体搅拌 (Kit-7) | $k_s' = k_s^0 \times \left( \frac{q_{Ar} + 3q_{CO}}{q_{Ar}^0} \right) \times \left( \frac{W_s^0}{W_s} \right)$ | 炉渣传质受底吹氩气和脱碳CO气体双重搅拌影响。qAr: 氩气流量(Nm³/s); qCO: CO流量(Nm³/s, 使用上一时间步qCO_prev); Ws: 炉渣质量(kg); 系数3为CO对渣层搅拌经验放大。 |
| 2-3 | 炉渣传质—固相率衰减 (Kit-8) | $k_s = k_s' \times 10^{-n \cdot f_{solid}}$ | 炉渣中未熔石灰或析出固相(C2S)增加粘度。fsolid: 固相率(0~1); n: 衰减常数=5。数值保护: ks ≥ 1e-8。 |
| 2-4 | 钢液侧修正传质系数 (V2-F) | $F_M = \frac{k_m \cdot \rho_m}{100 \cdot M_M}$ | 将km(m/s)换算为FM[mol/(s·m²)]。ρm≈7000 kg/m³; MM: 元素M摩尔质量(kg/mol); /100将%转为质量分数。 |
| 2-5 | 炉渣侧修正传质系数 (V2-F) | $F_{MO_n} = \frac{k_s \cdot \rho_s}{100 \cdot M_{MO_n}}$ | 将ks(m/s)换算为F_MOn[mol/(s·m²)]。ρs≈3500 kg/m³。 |
| 2-6 | 反应界面面积 (V2-A) | $A = A^0 \times (1 - f_{solid})^{2/3}$ | 渣金反应界面面积随液相比例动态变化(Kitamura 2009)。A0: 基准面积(m²)。 |

## 四、Step 3 — 表观平衡常数 EM 与活度模型

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 表观平衡常数 (式3) | $E_M = \frac{w((MO_n))_L^*}{w([M])^* \cdot (a_O^*)^n} = \frac{100 \cdot C \cdot N_{MO_n} \cdot f_M \cdot K_M}{\rho_S \cdot f_{MO_n}}$ | **EM不是常数**，随fM、fMOn、C在求解器迭代循环内实时更新。C: 熔渣体积摩尔数(mol/m³); KM: 反应平衡常数。 |
| 3-2 | 反应平衡常数 | $\lg K_M = \frac{A}{T} + B$ | 各元素氧化反应的标准平衡常数，A, B为各元素对应的热力学文献值常数。 |
| 3-3 | 金属相活度—Wagner模型 | $\lg f_i = \sum_j e_i^j \cdot w([j])$ | 钢液中元素i的活度系数。e_i^j: 元素j对i的Wagner相互作用系数(1873K)。温度修正: e_i^j(T) = (1873/T)·e_i^j(1873K)。 |
| 3-4 | 炉渣相活度—离子结构理论 (式4) | $f_{iO_n} = \frac{1}{\sum_j \left[ {w((jO_n))^b_L} \cdot \exp\!\left(-\frac{\varepsilon_{ij}}{RT}\right) \right]}$ | 基于阳离子-阴离子构成的离子溶液模型。εij: 交换电子能(J/mol); R=8.314 J/(mol·K)。 |

## 五、Step 4-6 — 耦合反应求解器（界面氧活度→界面浓度→反应速率）

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 各元素氧化n值 (V2修正) | $\begin{aligned} (Si)\ n=2\ (SiO_2);\ (Mn)\ n=1\ (MnO);\ (P)\ n=2.5\ (P_2O_5); \\ (V)\ n=1.5\ (V_2O_3);\ (Ti)\ n=2\ (TiO_2);\ (Fe)\ n=1\ (FeO);\ (C)\ n=1\ (CO) \end{aligned}$ | V2按标准氧化态修正。Mn:1.5→1; P:2→2.5; V:1→1.5; Ti:1→2。对应KM按修正氧化产物查取。 |
| 4-2 | 传质通量 (式2) | $J_M = F_M \bigl\{ w([M])^b - w([M])^* \bigr\} = F_{MO_n} \bigl\{ w((MO_n))^*_L - w((MO_n))^b_L \bigr\}$ | 元素M在钢渣界面的摩尔通量[mol/(s·m²)]。上标b:本体;上标*:界面;下标L:液相炉渣。 |
| 4-3 | 脱碳通量—速率平衡 (式5) | $J_C = F_C \bigl\{ w([C])^b - w([C])^* \bigr\} = G_{CO} (P_{CO}^* - 1)$ | 碳传质速率=CO生成速率。P*CO:界面处CO分压(Pa)。 |
| 4-4 | CO生成速率 (Kit-10) | $G_{CO} = G_{CO}^0 \times \left( \frac{q_{Ar} + 3q_{CO}}{q_{Ar}^0} \right) \times \left( \frac{W_s^0}{W_s} \right)$ | CO生成速率常数受搅拌和渣量影响动态变化。使用上一时间步qCO_prev。 |
| 4-5 | 界面氧质量守恒 (式6修正) | $2J_{Si} + J_{Mn} + 2.5J_P + 1.5J_V + 2J_{Ti} + J_{Fe} + J_C - J_O = 0$ | 核心求解方程。氧化反应消耗氧=传输到界面的氧。Brent有界寻根求解a*O。 |
| 4-6 | 氧通量定义 | $J_O = F_O \bigl\{ w([O])^b - w([O])^* \bigr\} = \frac{F_O}{f_O} (a_O^b - a_O^*)$ | fO:氧活度系数; aOb:钢液本体氧活度; aO*:界面氧活度。 |
| 4-7 | 界面浓度通用公式 (式7) | $w([M])^* = \frac{F_{MO_n} \cdot w((MO_n))^b + F_M \cdot w([M])^b}{F_M + F_{MO_n} \cdot E_M \cdot (a_O^*)^n}$ | 适用于C,Si,Mn,P,V,Ti,Fe全部元素。 |
| 4-8 | 反应速率 (式8修正) | $-\frac{\Delta m_i}{\Delta t} = A \cdot F_i \cdot M_i \bigl\{ w([i])^b - w([i])^* \bigr\}$ | 组元i质量变化率(kg/s)。已修正去除多余/100。 |
| 4-9 | 三级寻根算法 | $\mathrm{Brent}(f,\ a{=}10^{-8},\ b{=}1.0) \rightarrow \mathrm{Newton} \rightarrow \mathrm{Bisection}$ | Brent(主)→NR→二分法(兜底)。¦Residual¦<1e-10。 |

## 六、Step 7-8 — 物质平衡更新

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 物质平衡更新 (式12) | $m_i^{(l)} = m_i^{(l-1)} - \Delta m_i + \sum \Delta m_i^{CM}$ | 每时间步更新钢液和炉渣中各组分的质量(kg)。l为循环步数。 |

## 七、Step 9 — 石灰熔化模型

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 石灰溶解传质系数 (Kitamura式11) | $k' = 0.35 \cdot \rho_s^{0.36} \cdot \eta^{-0.36} \cdot D^{0.67} \cdot d^{-0.31} \cdot U^{0.67}$ | 石灰在熔渣中的传质系数(m/s)。ρs: 炉渣密度(kg/m³); η: 炉渣黏度(Pa·s); D: CaO扩散系数(m²/s); d: 石灰粒径(m); U: 相对速度=0.5m/s。 |
| 6-2 | 石灰质量变化率 (Kitamura式12) | $-\frac{dW_{CaO}}{dt} = n_{CaO} \cdot A_{CaO} \cdot \left\{ \frac{k' \cdot \rho_s}{100 \cdot r'} \right\} \cdot \Delta(\%\mathrm{CaO}) \cdot r' \cdot x$ | 石灰溶解速率(kg/s)。Δ(%CaO): CaO浓度与饱和浓度差; r': 石灰密度(kg/m³); x: 表面积修正参数。 |
| 6-3 | 石灰半径减小速率 (式9) | $-\frac{dr}{dt} = k_S \cdot \frac{\rho_S}{\rho_{CaO}} \cdot \frac{w(\mathrm{CaO})_{sat} - w(\mathrm{CaO})_{slag}}{100}$ | 张强简化模型(m/s)。r<1mm→完全熔解。 |
| 6-4 | 石灰质量变化 (式10) | $\Delta m = m_{BD} - m_{BD} \cdot \frac{(r - \Delta r)^3}{r^3}$ | 石灰熔解前后质量变化(kg)。 |
| 6-5 | C2S饱和区处理 | $k'_{C_2S} = k' / 10$ | C2S致密层阻碍溶解，传质系数降至1/10。 |

## 八、Step 10 — 废钢熔化模型

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 废钢熔点 (式11) | $T_{MP}^{scrap} = 1809 - 8.13 \cdot w(C)^2 - 54 \cdot w(C) \quad (\mathrm{K})$ | w(C)≈4.34%时TMP≈1420K。 |
| 7-2 | 熔化机制判断 | $\begin{cases} T_{bath} < T_{MP}^{scrap}: & \text{扩散熔化（碳浓度驱动）} \\ T_{bath} \geq T_{MP}^{scrap}: & \text{强制熔化（温差驱动）} \end{cases}$ | 根据钢液温度与废钢熔点选择熔化机制。 |

## 九、Step 11-12 — 热量平衡与温度更新

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 热收入各项 | $Q_{HG} = \sum_i \Delta H_i^{oxid} + \Delta H_{C_2S} + \Delta H_{C_3P} + Q_{post\_comb}$ | Σ氧化放热+C2S形成热+C3P形成热+二次燃烧热。 |
| 8-2 | 热支出各项 | $Q_{HC} = Q_{flux} + Q_{scrap} + Q_{offgas} + Q_{H_2O} + Q_{carbonate} + Q_{rad} + Q_{dust} + Q_{lining}$ | 8项热支出:辅料+废钢+烟气+水蒸发+碳酸盐+辐射+粉尘+炉衬。 |
| 8-3 | 温度更新 (式13) | $\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{1}{c_M \cdot m_M + c_S \cdot m_S} \cdot \frac{Q_{HG} - Q_{HC} - Q_{CM}}{\Delta t}$ | 每时间步温度变化率(K/s)。Q值按Δt累计为绝对热量(J)，除以Δt转为热流率(W)。 |

## 十、参数标定 — 目标函数与优化策略

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 目标函数 | $\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \Bigl[ w_C \cdot (C_{pred}^i - C_{actual}^i)^2 + w_T \cdot (T_{pred}^i - T_{actual}^i)^2 \Bigr]$ | 最小化C和T预测偏差加权均方误差。 |
| 9-2 | 标定策略：修正乘子α | $k_m^0 = \alpha_{steel} \times k_{Kitamura\_base},\qquad k_s^0 = \alpha_{slag} \times k_{Kitamura\_base}$ | 以Kitamura(2009)参数为基准优化修正乘子α。 |
| 9-3 | 待标定参数集 | $\theta = \{ \alpha_{steel},\ \alpha_{slag},\ G_{CO}^0,\ \gamma,\ \eta_{post},\ \alpha_{rad},\ \varepsilon_{dust} \}$ | 共7个参数。 |
| 9-4 | 优化方法 | $\mathrm{scipy.optimize.minimize}(\mathcal{L},\ \theta_0,\ \mathrm{method{=}L\text{-}BFGS\text{-}B},\ \mathrm{bounds})$ | L-BFGS-B拟牛顿法。70%训练/30%验证。 |

## 附注：V2关键修正与保护机制

| 序号 | 公式名称 | LaTeX 公式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注-1 | 式(8) /100 修正 | $-\frac{\Delta m_i}{\Delta t} = A \cdot F_i \cdot M_i \{ w([i])^b - w([i])^* \}$（已去除/100） | FM已含/100,式(8)尾部/100为重复。 |
| 注-2 | GCO公式修正 | $G_{CO} = G_{CO}^0 \times \frac{q_{Ar} + 3q_{CO}}{q_{Ar}^0} \times \frac{W_s^0}{W_s}$（已去除-1） | -1与(P*CO-1)混淆。Kitamura原文为纯乘法。 |
| 注-3 | 时序代数环处理 | $q_{CO}^{(t)} \leftarrow q_{CO\_prev}$（前向欧拉） | Step1-2用(t-Δt)时刻qCO_prev。t=0时qCO_prev=0。 |
| 注-4 | ks数值下界保护 | $k_s = \max(k_s,\ 10^{-8})$ | fsolid→1时ks缩小十万倍，设下界防F→0。 |